АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАРЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.08.2013                                                                                                 № 18-р

с. Заречное

Об утверждении ИНСТРУКЦИИ по охране труда  для  водителя легкового автомобиля.

В целях безопасной работы  водителя администрации Заречного сельсовета

- Утвердить ИНСТУКЦИЮ по охране труда для водителя легкового автомобиля согласно приложения 1.

- Инструкцию  по охране труда для водителя, утверждённую Главой администрации муниципального образования Заречного сельсовета Тогучинского района Новосибирской области от 10.01.2006 года считать утратившей силу.

- Контроль за исполнением  специалистами администрации  данной инструкции возложить на специалиста 1 разряда Останину З.В.

Глава Заречного сельсовета                                                       В.П.Собольников

Приложение 1 к распоряжению

от  01.08.2013  № 18 –р

ИНСТРУКЦИЯ                                                                                                             по охране труда для водителя легкового автомобиля

- Общие положения

  - К  управлению легковым автомобилем допускаются лица не моложе 18 лет , назначенные распоряжением Главы администрации Заречного сельсовета, имеющие удостоверение на право управления соответствующим видом транспортного средства и прошедшие:

- профессиональную подготовку;

- медицинский осмотр ( при уклонении работника от прохождения медицинского осмотра работник к выполнению трудовых обязанностей не допускается);

- вводный инструктаж;

- обучение безопасным методам и приёмам труда и проверку знания безопасности труда;

- первичный инструктаж на рабочем месте.

1.2  Водитель обязан:

1.2.1  Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда и пожарной безопасности, правила дорожного движения, правила внутреннего трудового распорядка.

1.2.2  Немедленно сообщать своему непосредственному руководителю о несчастном случае, происшедшем на при работе, о признаках профессионального заболевания, а также о ситуации, которая создаёт угрозу жизни и здоровью людей.

1.2.3  Уметь обращаться с пожарным инвентарём и правильно использовать его в случае возникновения пожара.

1.2.4  Выполнять только порученную работу.

1.3  Запрещается употреблять спиртные напитки, а также приступать к работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Курить разрешается только в специально отведённых местах.

1.4 Опасными и вредными производственными факторами при выполнении работ являются:

- наезды проезжающих транспортных средств;

- наезды при самопроизвольном движении транспортных средств;

- нарушения правил дорожного движения пешеходами, приводящие к аварийным ситуациям;

- термические факторы ( пожары, взрывы при подаче  топлива в карбюратор двигателя самотёком, проверке наличия топлива в баке с применением открытого огня, утечке газа из газобаллонной установки, ожоги паром, водой из карбюратора);

- преступные действия пассажиров и других лиц;

- нервно-эмоциональное напряжение при управлении автомобилем;

- монотонность труда при управлении автомобилем;

- шум, вибрация;

- неудобная рабочая поза при ремонте и техническом обслуживании автомобиля;

- повышенная физическая нагрузка;

- повышенная температура и скорость движения воздуха в тёплый период года;

- повышенная загазованность воздуха рабочей зоны;

Первостепенную опасность среди вредных факторов имеет нервно-эмоциональное напряжение. Величина напряжения связана с количеством и характером поступающей информации , ответственностью за жизнь участников движения и сохранением их здоровья, за сохранность материальных ценностей, а также зависит от индивидуальных особенностей  водителя.

1.5 При заболевании или травмировании как на работе , так и вне её необходимо сообщить об этом руководителю и обратиться в лечебное заведение.

1.6  При несчастном случае следует оказать помощь пострадавшему в соответствии с инструкцией по оказанию доврачебной помощи, вызвать работника медицинской службы. Сохранить до расследования обстановку на рабочем месте такой, какой она была в момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведёт к аварии.

1.7  При обнаружении неисправности оборудования, приспособлений, инструмента сообщить об этом руководителю. Пользоваться и применять в работе неисправные оборудование и инструменты запрещается.

1.8  При передвижении по территории необходимо соблюдать следующие требования

- ходить только по пешеходным дорожкам, тротуарам;

- переходить железнодорожные пути и автомобильные дороги только в установленных местах;

- при выходе из здания убедиться в отсутствии движущегося транспорта.

1.9 Для соблюдения правил личной гигиены водитель должен иметь в автомобиле моющие средства, щетку для мытья рук, ветошь для вытирания рук от горюче-смазочных материалов.

1.10 Водитель автомобиля должен регулярно проходить медицинский осмотр.

2. Требования безопасности перед началом работы.

2.1 При подготовке к работе водитель должен проверить:

- наличие удостоверения с талоном на право вождения автомобиля, путевой лист;

- техническое состояние автомобиля, исправность тормозной системы, рулевого управления, приборов освещения и сигнализации, стеклоочистителей, установку зеркал, чистоту и видимость номерных знаков, а также отсутствие подтекания топлива, масла , воды;

- давление воздуха в шинах;

- наличие инструментов и инвентаря;

- заправку автомобиля топливом, малом ,водой, тормозной жидкостью, антифризом и уровень электролита в аккумуляторной батарее;

- наличие запасного колеса, буксирного троса, аптечки первой помощи, домкрата, огнетушителя.

2.2 Заправку автомобиля топливом производить при  неработающем двигателе. Заправку автомобиля этилированным бензином следует проводить из бензоколонки со шлангом, снабжённым раздаточным пистолетом.

На заправочном пункте запрещается:

- курить и пользоваться открытым огнём;

- производить ремонтные и регулировочные работы;

- заправлять автомобиль  топливом при работающем двигателе;

- не  допускать перелив и разлив топлива.

2.3 Перед заправкой системы охлаждения двигателя антифризом необходимо:

- проверить нет ли в системе охлаждения ( в соединительных шлангах, радиаторе, сальниках водяного насоса и т.п.) течи, а при наличии - устранить её ;

- промыть систему охлаждения чистой горячей водой.

2.4 Выезд автомобиля на маршрут следования с неисправностями, угрожающими безопасности движения, запрещается

2.5  Перед пуском двигателя необходимо убедиться, что автомобиль заторможен стояночным тормозом, а рычаг переключения передач поставлен в нейтральное положение .

2.6 Перед пуском двигателя автомобиля, подключенного к системе подогрева, предварительно необходимо отключить и отсоединить элементы подогрева.

2.7 Запрещается осуществлять пуск двигателя путём буксировки автмобиля и переключения цепи питания стартера.

2.8  Проверять техническое состояние автомобиля и его агрегатов перед выездом при заторможенных колёсах. Исключение мз этого правила составляют случаи опробывания тормозов.

2.9 Перед началом работы водитель обязан проверить , чтобы:

- ветровое и боковое стёкла не имели трещин и затемнений, затрудняющих видимость;

- боковые стёкла плавно передвигались от руки или стеклоподъёмными механизмами;

- на сидении и спинке сиденья не было провалов, рваных мест, выступающих пружин и острых углов. Сиденья и спинка должны иметь исправную регулировку, обеспечивающую удобную посадку водителя;

- замки всех дверей были исправными, исключающими возможность их самопроизвольного открывания во время движения;

- отопительные устройства салона в холодное время были исправными;

2.10 Водитель обязан проверить, чтобы автомобиль был обеспечен упорными колодками (не менее двух штук) для подкладывания под колёса, широкой колодкой под пяту домкрата, а также медицинской аптечкой, знаком аварийной остановки или мигающим красным фонарём и огнетушителем.

2.11 Водитель может выезжать на маршрут следования только после прохождения медицинского осмотра и соответствующей отметке в путевом листе.

3.  Требования безопасности во время выполнения работы

3.1 выполнять требования правил движения и указания регулировщиков движения в соответствии с Правилами  дорожного движения.

3.2 выбирать скорость движения с учётом дорожных условий, видимости и обзорности, интенсивности и характера движения на дорогах, особенностей состояния автомобиля и перевозимого груза или пассажиров.

3.3 Перед подачей автомобиля назад водитель должен убедиться, что его никто не объезжает и вблизи нет людей или каких-либо преград.

3.4 Запрещается управлять автомобилем при открытых дверях.

3.5 Лица, находящиеся в автомобиле, обязаны выполнять требования водителя по вопросам безопасности.

3.6  При остановке (стоянке) автомобиля водитель, покидая транспортное средство, должен принять меры против самопроизвольного его движения: остановить двигатель, установить рычаг переключения передач в нейтральное положение, затормозить автомобиль стояночным тормозом.

Если автомобиль стоит даже на незначительном уклоне, необходимо дополнительно поставить под колёса упорные колодки.

На пусках и подъёмах, где способ постановки не регламентируется средствами регулирования движения, транспортные средства необходимо ставить под углом к краю проезжей части так, чтобы исключить возможность их самостоятельного движения.

3.7 Выходя из салона автомобиля, водитель должен убедиться в состоянии поверхности ( наличии выбоин, скользкости, посторонних предметов и т.п.) а при выходе на проезжую часть дороги – ещё и в отсутствии движения как в попутном, так и во встречных направлениях.

3.8 При ремонте автомобиля на маршруте следования водитель обязан выполнять требования безопасности:

- съехать на обочину дороги;

- выставить знаки безопасности;

- включить габаритные огни при плохой видимости;

- остановить автомобиль с помощью стояночной тормозной системы;

- подложить под колёса упоры.

При работе на обочине под автомобилем запрещается находиться со стороны проезжей части.

3.9 При проведении ремонтных работ в неотапливаемом помещении либо при открытом воздухе, лёжа под автомобилем или стоя на коленях, необходимо применять лежаки, маты.

3.10 Запрещается подогревать двигатель открытым пламенем.

3.11 При перегреве двигателя пробку радиатора можно открывать только тогда, когда температура воды (жидкости) ниже 100 градусов по Цельсию, иначе при  открытии пробки произойдёт выброс кипящей воды. Пробку радиатора на горячем двигателе необходимо открывать в рукавицах или накрыв её тряпкой. Пробку следует открывать осторожно, не допуская интенсивного выхода пара в сторону открывающего.

3.12 Для предупреждения случаев обморожения при исправлении неисправностей зимой в дороге следует работать только в рукавицах. Запрещается прикасаться к металлическим предметам, деталям и инструменту без рукавиц.

3.13 Во избежание возникновения пожара на автомобиле запрещается:

- подавать при неисправленной топливной системе бензин в карбюратор из ёмкости самотёком при помощи шланга или другим способом;

- производить ремонт топливной системы при работающем двигателе, включенном зажигании;

-  оставлять в салоне автомобиля или на двигателе загрязнённые маслом или топливом обтирочные материалы;

-  подогревать двигатель и другие агрегаты открытым огнём, а также пользоваться им в непосредственной близости от приборов системы питания двигателя;

- курить и пользоваться открытым огнём при определении наличия топлива в баке, а также при заправке автомобилей из дополнительных ёмкостей.

3.14 Водителю запрещается:

- Управлять автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также в болезненном или утомлённом состоянии;

- передавать управление автомобилем лицу, не указанному в путевом листе, находящемуся в нетрезвом состоянии или е имеющему при себе удостоверения на право управления автомобилем;

- самовольно отклоняться от маршрута указанного в путевом листе;

- отрывать с помощью автомобиля примёрзший или находящийся в грунте груз;

- допускать скопление на двигателе или его картере грязи, горючего. Масла;

- пользоваться открытым огнём при проверке уровня электролита в аккумуляторной батарее и устранении неисправностей механизмов;

- хранить и перевозить в  салоне бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости;

- отдыхать или спать в салоне автомобиля при работающем двигателе;

- допускать к ремонту автомобиля на маршруте следования посторонних лиц (сопровождающих, пассажиров и т.д.);

- устанавливать домкрат на случайные предметы;

- выполнять какие-либо работы, находясь под автомобилем, вывешенном только на домкрате, без установки  козелка;

- использовать в качестве подставки под вывешенный автомобиль случайные предметы, камни, кирпичи и т.п.;

3.15 При буксировке транспортного средства  следует обеспечить постоянное наблюдение за буксируемым транспортным средством( в кабине буксируемого автомобиля должен находиться водитель) .Длина связующего звена жёсткой сцепки не должна превышать 4 м, а гибкой- 6 м; при этом связующее звено гибкой сцепки через каждый  метр должно  быть обозначено сигнальными щитками или флажками размером  не менее 200x200 мм.

Включить при буксировке в светлое время суток независимо от условий видимости на буксирующем транспортном средстве ближний свет фар, а на буксируемом –габаритные огни; при плохой видимости на буксируемом транспортном средстве включать задние габаритные огни, а при буксировке на гибкой сцепке – и передние габаритные огни.

Буксировка запрещается:

- транспортным средством с прицепом;

- при общей длине гнезда сцепленных транспортных средств свыше 24 м;

-  двухколёсных мотоциклов без коляски и велосипедов;

- двух и более механических транспортных средств одновременно;

- транспортного средства без рабочего тормоза или с неисправным тормозом, если масса буксируемого транспортного средства превышает половину общей физической массы буксирующего;

- на гибкой сцепке со скоростью более 30 км/час или транспортного средства  с неисправными тормозами или рулевым управлением;

- на гибкой сцепке транспортного средства с неисправным рулевым управлением;

4. Требования безопасности после окончания работы

4.1 После возвращения с маршрута следования очистить автомобиль от грязи и поставить на место, отведённое для стоянки.

4.2 В зимнее время при хранении в неотапливаемом гараже слить воду из радиатора и двигателя.

4.3 Оставаться на ночлег в закрытом автомобиле запрещается.

4.4 При остановке автомобиля водитель, покидая кабину, должен принять все меры против самопроизвольного движения – выключить зажигание или перекрыть подачу топлива, установить рычаг переключения передач в нейтральное положение, затормозить стояночным тормозом.

Если  автомобиль стоит даже на незначительном уклоне, необходимо дополнительно поставить под колёса упорные колодки.

4.5 Перед постановкой автомобиля на место стоянки водитель должен убедиться в отсутствии утечки  топлива или устранить её.

4.6 При установке и стоянке на неосвещённых участках дороги   в тёмное время суток или в других условиях недостаточной видимости на автомобиле должны быть включены габаритные или стояночные огни.

4.7 Ширина проезда между автомобилями в помещения для стоянки должна быть достаточной для свободного въезда автомобиля на своё место (за один маневр), а расстояние от границы проезда до автомобиля – не менее 0,5 м.

4.8 После постановки автомобиля в помещение для стоянки двигатель должен быть выключен.

4.9 В помещениях, предназначенных для стоянки, а также на стоянках под навесом или на площадках запрещается:

- курить, пользоваться открытым огнём;

- оставлять горловины топливных баков автомобилей;

-  подзаряжать аккумуляторные батареи ( в помещениях);

-  хранить какие-либо материалы или предметы;

-  мыть или протирать бензином детали или агрегаты, а также руки и одежду;

-  хранить топливо ( бензин, дизельное топливо), за исключением топлива в баках автомобилей;

- заправлять автомобили жидким (газообразным) топливом, а также сливать топливо из баков и выпускать газ;

-  устанавливать предметы и оборудование, которые могут препятствовать быстрой эвакуации автомобилей в случае пожаров или других стихийных бедствий;

-  пуск двигателя для любых целей. Кроме выезда автомобиля из помещения.

5.  Требования безопасности в аварийных ситуациях

5.1 При дорожно-транспортном происшествии водители, причастные к нему, обязаны:

- без промедления остановить и не трогать транспортное средство, а также другие предметы, имеющие отношение к происшествию;

-  в случае необходимости вызвать медицинскую помощь, а если это невозможно, отправить пострадавших на попутном транспорте  в ближайшее медицинское учреждение;

- сообщить о случившемся в ГАИ, записать фамилии очевидцев и ожидать прибытие работников автомобильной инспекции.

5.2  При возникновении пожара во время движения необходимо остановить автомобиль, принять меры к тушению пожара средствам и пожаротушения.

5.3 При возникновении пожара сообщить в пожарную охрану, руководителю работ и приступить к тушению пожара. При загорании одежды необходимо прежде всего потушить пламя подручным материалом. При этом нельзя накрывать пострадавшего с головой во избежание ожога дыхательных путей и отравления токсичными продуктами горения.

5.4 При вынужденной остановке автомобиля на обочине или на краю проезжей части дороги для проведения ремонта водитель обязан включить аварийную световую сигнализацию, одеть сигнальный жилет и установить знак аварийной остановки или мигающий красный фонарь на расстоянии не ближе 20 м до транспортного средства в населённых пунктах и 40 м – за их пределами.

5.5 Перед подъёмом части автомобиля домкратом необходимо установить автомобиль на горизонтальной нескользкой площадке за пределами проезжей части дороги, остановить двигатель, затормозить автомобиль стояночным тормозом, удалить людей из салона, закрыть двери, установить неподнимаемые колёса,  упорные колодки.

При подъёме части автомобиля на грунтовой поверхности необходимо выровнять место установки домкрата, положить под домкрат прочную деревянную подставку площадью не менее 0,1 м2 или доску.

Запрещается устанавливать домкраты на случайные предметы.

5.6  При накачке или подкачке снятых с автомобиля шин в дорожных условиях необходимо в окна диска колеса установить предохранительную вилку соответствующей длины и прочности  или положить колесо замочным кольцом вниз.

5.7 При появлении во время движения запаха бензина водитель должен немедленно остановить автомобиль, выявить причину появления запаха и устранить её.

5.8 На автомобиле, работающем на газовом топливе, при любой неисправности редукторов высокого и низкого давления, электромагнитного запорного клапана необходимо закрыть расходные и магистральные вентили, а неисправные узлы снять с автомобиля и направить на проверку в специальную мастерскую ( на специализированный участок).

5.9 При вынужденной остановке на железнодорожном переезде водитель автомобиля обязан высадить людей и принять все меры для освобождения переезда и остановки поезда.

Если автомобиль не удаётся удалить с переезда, то водитель автомобиля должен:

- послать двух людей вдоль путей в обе стороны на 1000 м от переезда ( если одного, то в сторону худшей видимости пути), объяснив порядок подачи сигнала остановки машинисту приближающегося поезда; сигналом остановки служит круговое движение руки: днём – с лоскутом яркой материи или каким-либо хорошо видным предметом, ночью – факелом или фонарём;

- оставаться возле автомобиля  и подавать сигналы общей тревоги сериями из одного длинного и трёх коротких звуковых сигналов;

- бежать навстречу поезду ( локомотиву, дрезине) при его появлении, подавая сигнал остановки .